## II . OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1.0Dane ogólne

1.1Wielkość terenu  -                 m2

1.2Powierzchnia zabudowy zadaszonego przedsionka wejściowego –13,14 m2

1.3    Powierzchnia zabudowy budynku – 818,74 m2

1.4Powierzchnia netto wiatrołapu i pom. ochrony – 18,06 m2

1.5Pow. zabudowy razem z budynkiem – 831,88 m2

1.6Kubatura zadaszenia –59,0 m3

1.7 Kubatura zadaszenia łącznie z budynkiem  -  7837,0 m3

2.0Charakterystyka obiektu

2.1Funkcja – przedsionek wejściowy i wiatrołap do budynku Sanatorium MSW

2.2Liczba kondygnacji naziemnych - 1

2.3Wysokość użytkowa – 2,89m, 3,41m                                                                                   2.4Dach płaski częściowo przeszklony

3.0Opis stanu istniejącego: wejście główne do podpiwniczonego , dwukondygnacyjnego budynku stanowią usytuowane skośnie względem elewacji żelbetowe schody z podestem przekryte żelbetowym płaskim dachem krytym papą, wspartym częściowo na stalowych słupach. Po lewej stronie od wejścia usytuowany jest ażurowy mur, po prawej stronie platforma dla niepełnosprawnych oraz elementy ozdobne murków z kamieni polnych.

Aktualnie w przedsionku są zamontowane automatycznie rozsuwane drzwi .

4.0 Opis stanu projektowanego: przewiduje się likwidację w.w. dachu i schodów  żelbetowych oraz murów po prawej i lewej stronie. Dach żelbetowy należy podeprzeć na całej rozpiętości rusztowaniem a następnie przystąpić do stopniowego skuwania betonu, teren należy zabezpieczyć zgodnie z zasadami bhp.

Zaprojektowano żelbetową ramę wejścia wraz ze schodami odsuniętą od elewacji budynku , zaś przestrzeń między ścianą a ramą zakryto przeszklonym prostym systemowym dachem Lineal system wspartym na stalowej konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej, po lewej stronie szklany dach przechodzi w szklaną ścianę na pełnej wysokości. Od strony wewnętrznej ramy zamontowano pochwyty ze stali nierdzewnej oraz oświetlenie każdego stopnia schodów. Platformę dla niepełnosprawnych przeniesiono zgodnie z sugestią Inwestora na drugą stronę budynku i usytuowano przy podeście schodowym. Aby uzyskać wymaganą przestrzeń dla poruszających się na wózku, powiększono o podest stalowy - do sprecyzowania na budowie.

W wiatrołapie zaprojektowano nowej generacji automatyczne drzwi przesuwne z napędem firmy Geze typ. Slimdrive SL NT z naświetlami bocznymi i górnym, sprzężone z projektowanym systemem sygnalizacji pożaru (osobne opracowanie) wyposażone w system automatyczny i ręczny otwierania bez możliwości ich blokowania, zapewniający samoczynne rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii.

Po prawej stronie od wejścia zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych w  konstrukcji stalowej ocynkowanej, pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej, zamurowano usytuowane pod stropem trzy okna w pom. ochrony i przewidziano nowe z parapetem na wys. 90cm od posadzki. Zaprojektowano nowe nawierzchnie przed budynkiem – chodniki , murki ozdobne i siedziska.

Z uwagi na brak innej możliwości usytuowania pochylni dla niepełnosprawnych konieczne jest usunięcie rosnącej tam brzozy.

5.0 Opis konstrukcji i rozwiązania materiałowe :

5.1 Płyta fundamentowa żelbetowa gr. 25cm  z betonu C20/256 wylewana na budowie

5.2 Rama –ściany i płyta górna żelbetowa gr. 30cm

5.3 Nadproża prefabrykowane i stalowe

5.4 Schody  żelbetowe monolitycznie połączone z konstrukcją ramy

5.5 Pokrycie części betonowej dachu z płynnej folii dachowej

5.6 Dach i ściany osłonowe ze szkła bezpiecznego hartowanego i klejonego VSG

Mocowany za pośrednictwem stalowej konstrukcji wsporczej – stal nierdzewna szczotkowana

5.7 Pochylnia dla niep. Stalowa z kształtowników walcowanych i giętych - ocynkowana

6.0 Izolacje  : przeciw wodna pozioma i pionowa płyty fundamentowej i ścian fundamentowych oraz płyty schodów– np. Izobud WM , betonowego daszku płynna folia dachowa Superflex FDF, V Deitermann.

7.0 Stolarka drzwiowa : drzwi rozsuwane przeszklone na profilach alum. z napędem Geze typ. Slimdrive SL NT kol. 7030 wg. RAL

8.0 Ściany: wiatrołapu wyprawione tynkiem mozaikowym z kruszywem kwarcowymStone Mist  nr.101 , Dryvit

9.0 Sufity: podwieszany G-K wyprawiony na gładko i malowany farbami akrylowymi z wpuszczanym oświetleniem punktowym

10.0 Posadzki: wiatrołapu z płyt terazzo typ Boston 7323, Dasag, wycieraczka aluminiowa z wkładem rypsowym

11.0 Wykończenie zewnętrzne : elewacji istniejącego budynku wg. odrębnego opracowania, proponuje się zmianę kolorystyki wg. katalogu Baumit Emotion nr. farb podano na rysunkach

12.0 Sciany: ramy żelbetowej wyprawiono tynkiem mozaikowym z kruszywem kwarcowym Stone Mist  nr.101 , Dryvit

13.0 Schody i płyta: okładzina schodowa, kątowa prosta Terazzo gr.4cm  typ. Boston 7323 , Dasag, stopnie łączone po środku dł. około150cm

14.0 Rynny i rury spustowe : rynna z  blachy nierdzewnej

15.0 Elementy ozdobne: - niecki na kamienne otoczaki we wiatrołapie oraz płycie schodowej

- murki ozdobne, palisady, schody terenowe betonowe w systemie Libet typu: Bianco Carrara, stopnie Nero i Venetia Bianco

16.0 Chodniki  przed wejściem : należy usunąć stary chodnik bet. i ułożyć nowy zróżnicowany wielkością i rodzajem płyt utrzymanych w odcieniach szarości , grafitu i przełamanej bieli – z kolekcji Libet typ: Via Trio Colormix, trawertyn Bianco, dostosować do poziomu wejścia oraz projektowanej pochylni dla niepełnosprawnych i przeniesionej platformy, uszkodzone opaski betonowe i murki przy ścianach piwnic w strefie wejściowej należy uzupełnić. W strefie pochylni i przy ścianach przewidziano grys na zabezpieczonym podłożu przed porostem chwastów.

Uwaga: wszelkie zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania.

Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezwzględnie na budowie!!!

Podane w opisach i na rysunkach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, mają za zadanie jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych i estetycznych Zamawiającego.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające w.w. oczekiwania, które będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym i Projektantem niniejszego opracowania.

- OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - Dane ogólne

  - Lokalizacja – Kołobrzeg ul. Portowa 22 , dz. 108, 109

  - Inwestor –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe

MSW Kołobrzeg ul. Portowa 22

  - Funkcja – Wejście główne do budynku Sanatorium

  - Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

- matryca do celów projektowych

- wizja lokalna i inwentaryzacja do celów projektowych

- uzgodniona koncepcja rozwiązań materiałowych i przestrzennych

- uzgodnione założenia ochrony p.poż. z mgr inż. Jacek Fornal

- obowiązujące normy i przepisy budowlane

Projektowana przebudowa wejścia głównego a w szczególności projektowana rama żelbetowa z płytą fundamentową nie kolidują z żadnymi instalacjami podziemnymi ani nie zmieniają bilansu powierzchni utwardzonych do czynnych biologicznie i przepuszczalnych

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę projektowanego wejścia głównego do istniejącego budynku sanatorium.

2.0 Geologia :wg. oceny projektu konstrukcji

3.0 Stan istniejący terenu : teren zagospodarowany, zabudowany budynkami sanatorium – niskim z biurami stołówką i kawiarnią z wejściem głównym oraz budynkami, wysokim i średniowysokim będącymi bazą noclegową, nasadzenia zielenią wysoką i niską, trawniki, chodniki z płytek betonowych, miejsca postojowe, place

4.0 Charakter urb.-architektoniczny projektowanej inwestycji :

przebudowano istniejące wejście główne do budynku niskiego nadając mu reprezentacyjny wygląd, zastosowane rozwiązania projektowe pozwoliły na doświetlenie wiatrołapu poprzez przeszklony daszek i nadały lekkości całej konstrukcji wejścia, uporządkowano mocno zaniedbany teren przed wejściem.

5.0 Istniejące przyłącza :

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- wodociągowe

- energetyczne

- telekomunikacyjne

- gazowe

6.0 Wjazdy na posesję : istniejące od ul. Portowej i ul. Spacerowej

7.0 Chodniki: projektowane są w miejscu starych nowe chodniki uzupełnione o schody terenowe, ozdobne murki z palisady.

8.0 Zieleń: projektowana w formie kwietników, małych skalniaków

Z  uwagi na jedyne możliwe usytuowanie pochylni dla niepełnosprawnych należy usunąć istniejącą brzozę rosnącą przy ścianie budynku po lewej stronie od wejścia.

9.0 Dostęp dla niepełnosprawnych: projektowana przy wejściu głównym pochylnia dla niepełnosprawnych  oraz przeniesiona z wejścia gł. na drugą stronę budynku platforma dla niep. umożliwiająca wejście z poziomu terenu.

10.0  Wpływ na środowisko : nie projektuje się urządzeń ani budowli pogarszających warunki   środowiska , nie ma też wpływu na działki sąsiednie.

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Strona tytułowa

Dokumenty , uprawnienia

- Opis techniczny zagospodarowania terenu

- Opis techniczny architektury

- Informacja- b.i o.z.

- Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu

- Rzut wejścia głównego parteru

- Przekroje A-A, B-B, rzut dachu

- Rzut wejścia od ul. Spacerowej

5.   Elewacje z kolorystyką

6.   Inwentaryzacja do celów projektowych